# POWERGAME+

Sport Court® PowerGame+™ is een vierkante tegel van polypropyleen voor buitengebruik, met afmetingen van 30,5 cm x 30,5 cm en beschikbaar in tien verschillende kleuren. De tegel is ontworpen met een dubbele roosterstructuur en een tweede roosterraster dat een zadelvorm creëert.

Met zes vergrendelingen per tegel is de montage eenvoudig en stevig. Het gewicht van de gemonteerde tegels bedraagt minimaal 3460 g/m². De baan heeft een dikte van 1,9 cm. Deze dikte en productstructuur bieden de volgende eigenschappen die voldoen aan de EN14877-norm voor buitensporten:

- Droge oppervlaktetraagheid (EN13036) tussen 95 en 105

- Natte oppervlaktetraagheid minimaal 55

- Schokabsorptie (EN14808) minimaal 11% zonder onderlaag

- Balstuit (EN12235) minimaal 100%

- Vergrendelingssterkte minimaal 1312 N, wat de robuustheid van de baan aantoont

- Kleurverandering (EN ISO 20105-A02) minimaal 4

Daarnaast is POWERGAME+ goedgekeurd door verschillende internationale federaties, waaronder FIVB, IHF, FIBA, FIBA 3x3, ITF Class 4 en IFF.

Wat duurzaamheid betreft, wordt het product vervaardigd in Frankrijk van 100% recyclebaar polypropyleen. Het heeft een garantie van 15 jaar en voldoet volledig aan de REACH-richtlijn. Bovendien wordt 100% van het productieafval gerecycled. Het is een modulaire oplossing met 0 installatieafval.

Productbeschrijving	gerflorbenelux.com