## DESCRIPTIF-TYPE

# DECOPRINT

PANNEAU DE DÉCORATION ET D’HABILLAGE – 1 MM

AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE PERSONALISÉE

- Description : fourniture et pose de panneau de décoration et d'habillage avec impression numérique personnalisée (de type Decoprint de SPM) en PVC-free, rigide et translucide, classé Bs1d0, avec visuel imprimé au dos. Sa surface est mate et lisse. Sa hauteur maximale est de 1,20 m, sa longueur maximale de 2,90 m et son épaisseur de 1 mm. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé.

- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé (inférieur à 15 μg/m3) selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable. L'empreinte carbone du produit est inférieure à 8 Kg Eq. CO2 /m2 pour une durée de vie moyenne de 25 ans.

- Modèle : personnalisation au choix du maître d’œuvre*.

- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

* Les images ou photos à reproduire seront fournies par l’utilisateur selon spécifications requises par SPM et libres de droit ; dans le cas contraire, les droits de reproduction seront à la charge de l’utilisateur et sous son entière responsabilité.